УТВЕРЖДАЮ

Директор по производству-

главный инженер

_______________Ржаной К.Б.

«___»________________2018 г

Техническое задание

на изготовление установки для выплавки прутковых заготовок из благородных металлов и сплавов на их основе методом Чохральского (обратная вытяжка)

Согласовано:

Зам. директора по производству                                                      А.С.Штырлов

Начальник ЦВЗиГП                                                                              М.А.Дунаев

Главный металлург                                                                         А.И.Хлебников

Главный механик                                                                               К.В.Шавыкин

Ведущий инженер-технолог                                                             А.А.Черепов

- Общие сведения

Данное техническое задание составлено на изготовление новой установки для выплавки прутковых заготовок из благородных металлов и сплавов на их основе методом Чохральского. Имеющаяся установка обратной вытяжки (инв. № 10395) не позволяет получать качественные и стабильные по размеру заготовки для изготовления проволоки, что приводит к дополнительным затратам, многократным переплавам, потерям ДМ и как следствие срыву заказов, которые имеют очень высокую добавочную стоимость и являются оборонными.

- Общий вид установки обратной вытяжки и принцип выплавки заготовок методом Чохральского

2.1 Установка обратной вытяжки состоит из следующих основных узлов:

- Корзина индуктора с тиглем

- Медный водоохлаждаемый защитный колпак, который устанавливается на корзину индуктора, с отверстием в верхней части для ввода штока

- Установка вытяжки заготовки с электроприводами на асинхронных двигателях с регуляторами скорости (частотные преобразователи)

- Шток с патроном, на котором закрепляется затравка Ø (13±1) мм и длиной (150-200) мм из выплавляемого сплава

- Пульт управления печью и режимами вытяжки

2.2 Принцип вытяжки прутков:

- устанавливается индуктор с тиглем;

- подкатывается установка вытяжки прутков;

- на штоке закрепляется затравка из выплавляемого сплава (для соосности на конце затравки выполнен конус, который вставляется в патрон), проводится регулировка затравки относительно центра тигля, визуально проверяется соосность вращения и перпендикулярность относительно пола, проводится закрепление установки к полу;

- далее загружается металл в тигель и сверху на корзину индуктора устанавливается медный водоохлаждаемый колпак, в который вставляется вращающейся шток;

- шток фиксируется.

- под колпак подается газовая смесь, проводится плавка

- затем в расплав медленно вводится затравка, далее ведется медленный подъем затравки, вращение и происходит вытягивание закристаллизовавшегося на затравке металла в пруток. При этом в зависимости от массы плавки, размеров получаемой заготовки, сплава параметры вытяжки (скорость вращения, подъема, мощность печи) могут меняться в процессе плавки (см. рисунок ниже).

-  после вытяжки выключают печь, извлекают металл.

2.3 Цель приобретения новой установки

Целью приобретения новой установки для выплавки прутковых заготовок из благородных металлов и сплавов на их основе методом Чохральского являются:

- стабилизация технологии вытяжки прутковых заготовок;

- повышение качества выплавляемых заготовок;

- повышение выхода годного на ШУТО 1112;

- повышение производительности;

- снижение рисков срыва выполнения производственной программы.

- Основные требования к установке для выплавки прутковых заготовок из БМ методом Чохральского

  - Параметры выплавляемых заготовок:

- масса (0,5-8) кг

- диаметр (10-45) мм

- длина (50-600) мм

  - Скорость вытяжки заготовки при плавке (подъема-опускания заготовки) должна регулироваться в пределах (2-50) мм/мин

  - Скорость вращения заготовки должна регулироваться в пределах (4-60) оборотов/мин, вращение должно быть равномерное, без резких скачков и биений.

  - Установка должна быть подкатной конструкцией с фиксацией движения, вращающийся шток должен плотно соединятся с медным водоохлаждаемым колпаком, с минимальным доступом воздуха.

  - Шток должен быть изготовлен из нержавеющей стали, выдерживать температурные воздействия при плавке. Температура расплава может колебаться (700-1900) °С.

  - Материал штока не должен оказывать влияния на хим. состав выплавляемые заготовки.

  - Установка обратной вытяжки работает совместно с индукционной высокочастотной печью ППЧ-100, мощностью 100 кВт и частотой 66 кГц, поэтому на нее не должно оказывать действие индукционное поле.

  - На конце вращающегося штока должна жестко и соосно закрепляться затравка из выплавляемого сплава Ø (15±3) мм, крепление должно быть быстросъемное, но надежное.

  - При вытяжке не должно происходить биения. Затравка должна быть перпендикулярна поверхности расплава. Выплавляемая заготовка должна получатся стабильной цилиндрической формы по всей длине.

  - Электропривода установки должны быть выполнены на асинхронных двигателях с регуляторами скорости (частотные преобразователи) и необходимыми редукторами.

  - Установка обратной вытяжки не должна перекрывать смотровой люк, в медном водоохлаждаемом колпаке и препятствовать плавильщику вести наблюдение за процессом плавки.

  - Перенастройка на обычную открытую плавку в индукторе должна занимать минимальное время (не более 30 мин).