Техническое задание

на выполнение строительно-ремонтных работ по устранению дефектов и повреждений строительных конструкции по заключению экспертизы промышленной безопасности сооружения эстакады технологических трубопроводов АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (АО «ЕЗ ОЦМ») г. Верхняя Пышма

- Описание объекта:

Сооружение построено в 1969-1970 гг. по рабочим чертежам:

– «Верхне-Пышминский завод химреактивов. Эстакада пароматериалопроводов», шифр 316-Р, разработанным предприятием «ГИПРОХИМРЕАКТИВ. Донецкий филиал» в 1966 году;

– «Верхне-Пышминский завод химреактивов. Эстакада пароматериалопроводов», шифр 316-Р, разработанным предприятием «Уралмедьстрой» в 1968 году.

Эстакада представляет собой надземное сооружение, выполненное в виде фундаментов, концевых опор (К), промежуточных опор (П), анкерных опор (А), компенсаторных опор (Пк), пролетных строений и траверс, имеет сложную форму в плане, ее общая протяженность составляет ≈1487,0 м, а шаг опор эстакады – переменный от 2,5 м до 24,0 м:

- Фундаменты под опоры (колонны) эстакады выполнены монолитными железобетонными столбчатыми преимущественно стаканного типа на естественном основании, каждый фундамент состоит из ступенчатой плитной части и подклонника.

- Колонны К1-К5 опор эстакады выполнены сборными железобетонными, имеют двухветвевое (К2 и К3) и сплошное (К1, К4 и К5) сечение, воспринимают нагрузки от собственного веса, смонтированных на них пролетных строений, траверс, трубопроводов и бокового давления ветра, снегового покрова, а также участвуют в обеспечении пространственной жесткости сооружения в целом.

- Колонны К6-К10 – стальные, представляют собой одно- и двухветвевые опоры эстакады, имеют постоянное сечение по всей высоте.

- Балки Б1-Б3 пролетных строений эстакады выполнены сборными железобетонными, воспринимают нагрузки от собственного веса, траверс, трубопроводов и бокового давления ветра, снегового покрова, а также участвуют в обеспечении пространственной жесткости сооружения в целом.

- Балки Б4-Б10 выполнены стальными, представляют собой пролетные строения эстакады, имеют преимущественно прокатные сечения, воспринимают нагрузки от собственного веса, траверс, трубопроводов и бокового давления ветра, снегового покрова, а также участвуют в обеспечении пространственной жесткости сооружения в целом.

- Фермы Ф1-Ф4 выполнены из стальных конструкций, представляют собой пролетные строения, перекрывающие большие пролеты эстакады.

- Фермы Ф5, а также траверсы и связи по ним смонтированы в 2021 г. взамен портала РТ1, выполнены из стальных конструкций, представляют собой пролетные строения, перекрывающее наибольший пролет (24,0 м) эстакады.

- Плиты П1-П4 представляют собой пролетные строения (пролет 12,0 м, 6,0 м, 3,0 м и 1,5 м соответственно) эстакады, выполнены сборными железобетонными ребристыми, воспринимают нагрузки от собственного веса, траверс, трубопроводов и бокового давления ветра, снегового покрова, а также участвуют в обеспечении пространственной жесткости сооружения в целом.

- Траверсы выполнены сборными железобетонными, воспринимают нагрузки от собственного веса, трубопроводов и бокового давления ветра, снегового покрова.

Для компенсации температурных воздействий эстакада делится на температурные блоки, в каждом из которых устроен компенсатор температурных деформаций, анкерные (неподвижные) опоры в середине блока и плоские (подвижные) опоры.

Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость эстакады обеспечивается совместной работой фундаментов, опор, пролетных строений, а также анкерными опорами.

- Наименование выполняемых работ:

Сооружение эстакады технологических трубопроводов АО «ЕЗ ОЦМ» в г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 131, на опасном производственном объекте: Сеть газопотребления АО «ЕЗ ОЦМ» (работы по результатам экспертизы промышленной безопасности от 14.10.2022 г. №54-ЗС—22091-2022 (33-22/ Э – регистрационный номер экспертной организации)).

- Цель (область) выполнения работ:

Восстановление строительных конструкций сооружения эстакады технологических трубопроводов до технического состояния, при котором объекты в целом соответствуют всем требованиям нормативных правовых актов и эксплуатационной документации (приведение строительных конструкций в работоспособное техническое состояние).

- Критерии достижения цели:

Подписания Актов приемки работ форм КС-2, КС-3, при условии выполнения пункта настоящего технического задания:

- при проведении работ должны применяться строительные и отделочные материалы, отвечающие действующим ТУ, ГОСТ, СанПин и ППБ. Соответствие используемых строительных материалов должно подтверждаться наличием сертификатов;

- работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами, ГОСТ, СНиП;

- территория выполнения работ должна быть ограждена с предупреждающими знаками и надписями. Сбор и вывоз мусора возлагается на Подрядчика. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима при проведении работ несёт Подрядчик;

- ремонт должен выполняться силами Подрядчика, который в свою очередь должен обеспечить проведение работ необходимыми материалами, машинами, оборудованием.

Правила контроля и приемки:

Руководители работ, участвующие в СМР:

- осуществляют контроль качества применяемых материалов;

- обеспечивают оперативный контроль качества выполняемых работ;

- проверяют соблюдение технологической дисциплины при производстве работ;

- обеспечивают выполнение работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками.

- Объём работ:

Согласно дефектной ведомости (Приложение №1 к настоящему техническому заданию).

- Условия выполнения:

– Перед началом проведения работ Подрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР), а также график проведения работ, с фиксированными датами завершения по каждому этапу.

– ППР разрабатывается Подрядчиком на ремонт объекта в условиях действующего производства, при наличии факторов требующих обеспечения безопасного выполнения работ с применением ГПМ (грузоподъёмных механизмов) и работ на высоте.

– До начала выполнения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику планируемые объемы электро-, водо-, теплопотребления и количество точек подключения оборудования, а также информацию о потребности в помещениях, мастерских или складских помещениях/площадке для размещения мобильных вагончиков. Подрядчик должен согласовать с Заказчиком техническую возможность подключения оборудования, возможность предоставления Заказчиком оборудованных помещений под численный состав с размещением, мастерских или складских помещений.

- Срок выполнения работ – 2023 г. (в соответствии с календарным графиком проведения работ).

- Условия оплаты:

Оплата за проведенные работы будет производиться на основании подписанного заказчиком акта по форме КС-2 и КС-3.

Оплате подлежит фактически выполненный объём работ за отчётный период, подтверждённый актом сдачи-приёмки выполненных работ.

- Гарантия: 12 месяцев после пуска в эксплуатацию объекта.

- Обязательные требования:

1. Исполнитель (участник закупки) должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, в том числе:

– быть правомочным заключать договор;

– участник закупки должен быть членом СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, предоставив документально в составе Заявки выписку из реестра членов СРО (по форме утвержденной приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулирующей организации»). Выписка из реестра членов СРО должна быть выдана не ранее, чем за месяц до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Исполнитель должен иметь право выполнять работы в отношении особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства.

– не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

– не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

– не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчётный период.

– не являться поставщиком (исполнителем, подрядчиком), договоры с которым расторгнуты по решению суда или по соглашению сторон в связи с существенным нарушением им условий договоров, а также на основании заключений проверяющих органов и выявленных нарушениях хозяйственно-финансовой деятельности.

2. Исполнитель должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора.

3. Наличие опыта выполнения аналогичных работ в соответствии с предметом закупки.

4. Наличие опыта проведения работ на объектах АО «ЕЗ ОЦМ».

5. Предоставить сведения о наличии трудовых ресурсов, а именно:

– Руководители с 3 группой безопасности при работе на высоте - не менее 1 человека.

– Мастер СМР, бригадир с 2 группой безопасности при работе на высоте - не менее 1 человека.

– Рабочие с 1 группой безопасности при работе на высоте - не менее 4 человек.

– Специалисты сварочного производства 1 уровня (аттестованные сварщики в ООО «НАКС-Урал») – не менее 2 чел.

6. Персонал Исполнителя должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

7. Самостоятельно заключать договор (договоры) на вывоз отходов (кроме металлолома) со специализированными организациями, имеющими лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности либо иметь в наличии собственные лицензии.

8. Знать технологию работ по ремонту бетона с использованием специальных составов для конструкционного ремонта бетона здания и инъекционных работ.

9. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

10. Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей.

11. Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.).

Приложения:

– Приложение № 1 – Дефектная ведомость 7д/2023;

Ведущий инженер по эксплуатации

зданий и сооружений							Д.А. Соколов

Приложение №1

АО «ЕЗ ОЦМ» г. Верхняя Пышма

Ремонт здания газовой котельной

Дефектная ведомость №7д/2023

Наименование объекта: Сооружение эстакады технологических трубопроводов

Адрес объекта: г. Верхняя Пышма

Основание: экспертиза промышленной безопасности от 14.10.2022 г. №54-ЗС –22091-2022 (33-22/ Э – регистрационный номер экспертной организации

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Ремонт ж/бетонных конструкций |  |  |  |  |
| 1 | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей | 1 м2 поверхности | 1350 |  |
| 2 | Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом | 1 м2 поверхности | 1350 |  |
| 3 | Очистка оголенной арматуры от ржавчины щетками по металлу | 1 м2 очищаемой поверхности | 232 |  |
| 4 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 232 |  |
| 5 | Нанесение антикоррозийного сотава на арматуру | м2 поверхности | 70 |  |
| 6 | Разборка разрушенного слоя бетона при помощи молотков, перфораторов с последующей заделкой трещин ремсоставом МБР-500 | 1 м3 заделки | 6,96 |  |
| 7 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 1118 |  |
| 8 | обработка бетона грунтовкой бетоноконтакт | м2 покрытия | 1350 |  |
| 9 | Устройство обмазочной изоляции составом ГДС 550 толщиной до 2мм | м2 изолируемой поверхности | 1350 |  |
| 10 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов | м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 2872 |  |
| Раздел 2. Ремонт металлических конструкций эстакады |  |  |  |  |
| 11 | Очистка кварцевым песком | 1 м2 очищаемой поверхности | 215 |  |
| 12 | Очистка м/конструкуций поверхностей сжатым воздухом | 1 м2 поверхности | 215 |  |
| 13 | Очистка м/контсрукций от ржавчины щетками по металлу | 1 м2 очищаемой поверхности | 215 |  |
| 14 | Дополнительное обеспыливание поверхности перед грунтовкой | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 215 |  |
| 15 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой | м2 окрашиваемой поверхности | 215 |  |
| 16 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью | м2 окрашиваемой поверхности | 215 |  |
| 17 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов | м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 292 |  |
| Раздел 3. Ремонт фундаментов |  |  |  |  |
| 18 | Разработка грунта вручную | м3 грунта | 2,5 |  |
| 19 | Очистка фундаментов от мусора и грунта | м3 грунта | 0,1 |  |
| 20 | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей | 1 м2 поверхности | 10 |  |
| 21 | Разборка разрушенного и рыхлого слоя бетона фундаментов до твердого и прочного основания | 1 м3 | 2,5 |  |
| 22 | Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом | 1 м2 поверхности | 10 |  |
| 23 | обработка бетона грунтовкой бетоноконтакт | м2 покрытия | 10 |  |
| 24 | Устройство каркаса и омоноличивание фундаментов | м3 железобетона в деле | 2,5 |  |
| 25 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 изолируемой поверхности | 10 |  |
| 26 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | м3 грунта | 2,5 |  |
| Раздел 4. Устройство нового фундамента |  |  |  |  |
| 27 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | м3 грунта | 5 |  |
| 28 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 1 |  |
| 29 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | м3 бетона и железобетона в деле | 3 |  |
| 30 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т | 0,18 |  |
| 31 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,007852 |  |
| 32 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 изолируемой поверхности | 12 |  |
| 33 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | м3 грунта | 2 |  |
| Раздел 5. Изготовление и монтаж м/конструкций |  |  |  |  |
| 34 | Монтаж колонн | 1 т конструкций | 0,68448 | Разработать и согласовать рабочую документацию |
| 35 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков | 1 т конструкций | 0,3592 | Разработать и согласовать рабочую документацию |
| 36 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой | м2 окрашиваемой поверхности | 21,163 |  |
| 37 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью | м2 окрашиваемой поверхности | 21,163 |  |
| 38 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов | м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 42 |  |
| Раздел 6. Установка ж/б плит на место |  |  |  |  |
| 39 | Монтаж прогонов из швеллера | 1 т конструкций | 0,0736 | Разработать и согласовать рабочую документацию |
| 40 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой | м2 окрашиваемой поверхности | 3 |  |
| 41 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью | м2 окрашиваемой поверхности | 3 |  |
| 42 | Укладка плит б/у | шт. сборных конструкций | 2 |  |
| Раздел 7. прочие |  |  |  |  |
| 43 | Прокладка временного трубопровода для подачи воды | м трубопровода | 20 | Смотреть по факту |
| Раздел 8. Разборка трубопроводов |  |  |  |  |
| 44 | Разборка трубопровода из стальных труб, диаметр трубопровода наружный: 25 мм | м трубопровода | 50 |  |
| 45 | Разборка трубопровода из стальных труб, диаметр трубопровода наружный: 32 мм | м трубопровода | 192 |  |
| 46 | Разборка трубопровода из стальных труб, диаметр трубопровода наружный: 45 мм | м трубопровода | 84 |  |
| 47 | Разборка трубопровода из стальных труб, диаметр трубопровода наружный: 57 мм | м трубопровода | 1006 |  |
| 48 | Разборка трубопровода из стальных труб, диаметр трубопровода наружный: 63 мм | м трубопровода | 85 |  |
| 49 | Разборка трубопровода из стальных труб, диаметр трубопровода наружный: 76 мм | м трубопровода | 268 |  |
| 50 | Разборка трубопровода из стальных труб, диаметр трубопровода наружный: 108 мм | м трубопровода | 572 |  |
| 51 | Разборка трубопровода из стальных труб, диаметр трубопровода наружный: 159 мм | м трубопровода | 262 |  |
| 52 | Разборка трубопровода из стеклянных труб, диаметром 80 мм | м | 740 |  |
| 53 | Разборка изоляции трубопроводов: кожух из оцинкованной стали и утепление из минераловаты тол. 50 мм | 1 м3 изоляции | 15,52 |  |

Ведущий инженер по эксплуатации

зданий и сооружений							Д.А. Соколов