Приложение № 8 к Положению о тендерах

(обязательное)

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель инициатора тендера

_________________ Д.И. Шестаков

«____» ___________ 20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Объект: Участок аффинажа родия.

- 2. Тема: Закуп стеклянного оборудования, согласно проекту аффинажного цеха.

3. Особые требования:

3.1 Реактор с рубашкой из боросиликатного стекла – 4 штуки

Реактор с рубашкой из боросиликатного стекла высокой прочности. Объем рабочего пространства 50 л.

Максимальная температура рабочей среды 110 0С. Теплоноситель должен подаваться в рубашку и разогреваться при помощи внешнего термостата.

Рабочая среда – соляная и азотные кислоты.

Реактор должен быть оснащен запорным сливным клапаном, который обеспечивает отсутствие «мертвой зоны». Материал клапана должен быть коррозионно стоек к кислотам.

Реактор должен быть закреплен на собственном каркасе, обеспечивающим безопасную эксплуатацию.

Крышка к реактору должна крепиться через фланцевое соединение. Уплотнение химстойкое (ПТФЭ), термостойкость до 120 0С.

В крышке реактора необходимо предусмотреть отверстия:

- Для загрузки материала;

- Для подачи жидких реактивов (2 шт);

- Для вентиляции (d-100 мм);

- Для установки термометра;

- Центральное отверстие для мешалки

Мешалка должна быть пропеллерного типа изготовлена из химически стойкого материала, приводиться в движение электродвигателем.

В комплекте должен быть термометр (термопара) с выводом температуры на экран монитора.

Сопроводительная документация (паспорт, руководство по эксплуатации…)

3.2 Мерник из боросиликатного стекла – 6 штук.

Рабочий объем мерника – 25 л.

Возможность работать под вакуумом – (-0,8 атм)

Крышка с колбой соединяется через фланцевое соединение. Уплотнение химстойкое (ПТФЭ).

В крышке предусмотреть 3 отверстия.

Рабочая температура - 20-40 0С.

Рабочая среда – соляная и азотная кислоты.

Предусмотреть сливной клапан из кислотостойкого материала.

Мерник должен быть закреплен на собственном каркасе, обеспечивающим безопасную эксплуатацию.

Сопроводительная документация (паспорт, руководство по эксплуатации…)

4. Срок выполнения работ\ срок поставки Товара \ оборудования: ноябрь 2025.

5. Сдача-приемка выполненных работ\ сдача -приемка оборудования\ товаров: Приемка оборудования осуществляется на территории заказчика.

6. Гарантийный срок на оборудования – не менее 6 месяцев с момента поставки Оборудования.

Согласовано:

Инициатор тендера________________________/ _Юлдашев Р.Ф./